הרצאה 1:
איך נקראת שפה שבא ניתן להעביר מידע למישהו חיצוני:  העברת מידע בעזרת אור:  שפת מורס יש אור אין אור, מה הבעיה?  השפה איטית להעברת מידע.
מתי היה מחשב ראשון? טיורינג זמן מלחמת עולם שנייה, 1945 
טרנזיסטורים נוצרו ב 1947 אחרי המחשב הראשון כלומר מחשב יכול לעבוד ללא טרנזיסטור.

טרנזיסטור:
טרנזיסטור הוא הרכיב הבסיסי ביותר בעולם האלקטרוניקה המודרנית ובעיקר במערכות ספרתיות. אפשר לחשוב עליו כעל מפסק אלקטרוני מהיר מאוד ללא חלקים נעים.

בקורס של בדיקת מערכות ספרתיות, הטרנזיסטור הוא ה"לב" של השערים הלוגיים (AND, OR, NOT), והבנת הפעולה שלו קריטית כדי להבין איך נוצרות תקלות פיזיות (כמו קצר או נתק) ברמת הסיליקון.

המבנה והתפקיד

הטרנזיסטור הנפוץ ביותר כיום במעגלים משולבים (IC) הוא ה-MOSFET (Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor). לטרנזיסטור יש שלושה הדקים עיקריים:

- Gate (שער): הדק הבקרה. זרם או מתח כאן קובעים אם הטרנזיסטור "פתוח" או "סגור".

- Drain (שפך): המקום ממנו הזרם נכנס או יוצא.

- Source (מקור): המקום ממנו הזרם נכנס או יוצא (בהתאם לסוג הטרנזיסטור).

שני המצבים העיקריים בספרתי

בעולם הדיגיטלי, אנחנו לא משתמשים בטרנזיסטור כמגבר (כמו ברדיו), אלא כמתג:

- מצב Cut-off (נתק): הטרנזיסטור מתנהג כמתג פתוח. אין זרם בין ה-Drain ל-Source. מייצג לוגית '0' או '1' תלוי במעגל.

- מצב Saturation (רוויה): הטרנזיסטור מתנהג כמתג סגור. זרם זורם בחופשיות.

סוגי טרנזיסטורים ב-CMOS

טכנולוגיית ה-CMOS (עליה מבוססים רוב השבבים היום) משתמשת בשני סוגים משלימים:

- NMOS: נסגר (מעביר זרם) כאשר ב-Gate יש מתח גבוה ('1').

- PMOS: נסגר (מעביר זרם) כאשר ב-Gate יש מתח נמוך ('0').

למה זה חשוב לקורס בדיקות?

כשאתה לומד על Fault Models (מודלי תקלות), אתה תראה שהרבה תקלות קורות ברמה הזו:

- Stuck-on: הטרנזיסטור תקוע במצב "סגור" (תמיד מעביר), גם כשאמור להיות בנתק.

- Stuck-open: הטרנזיסטור תקוע במצב "פתוח" (נתק), ולא מעביר זרם גם כשנותנים לו פקודה.

הבנת המבנה הזה עוזרת להבין למה בדיקה פונקציונלית פשוטה לפעמים לא מספיקה כדי למצוא תקלות ייצור עדינות.

בשתי מילים טארנסיסטור הוא מפסק שנותן לזרם לעבור או לא לעבור




90 ננומטר המרחק בין source(emitter)  ל  drain  (collector)
שער gate(base)
תלת מימד:
 איך ה GATE פותח סוגר את הזרם? האם זה קורא כאשר מזרימים לו חשמל?
ולשתיים האחרים תמיד מזרימים חשמל? ואז זה נותן לזרם רק כאשר מזרימים חשמל מזה בונים שער and? מה  המטרה של זה?


מה שמושך במשאבה זה חוסר של אלקטרונים -במשאבה מוסיפים חוסר של אלקטרונים
 nmos vs pmos 
למה הפוך?

Inverter:
מזה A פה?  אני מבין שזה gate   אבל עדיין מבולבל

- הרצאה 2:

Gemini אמר

בדיוק, זו הנקודה שבה אנחנו עוברים מבדיקה של "האם זה עובד לוגית" לבדיקה של "האם זה עובד מהר מספיק".

בתמונה ששלחת, כל ה-Paths (המסלולים) צריכים לעמוד בלוח זמנים קשוח שנקבע על ידי ה-CLK (שעון).

המושג המרכזי: ה"מירוץ" נגד השעון

דמיין שהמידע (הסיגנל) הוא שליח שצריך להגיע מתחנה לתחנה. ה-Flip-Flops (הריבועים עם ה-D וה-Q) הם כמו "שערים" שנפתחים ונסגרים רק כשיש פעימת שעון.

- הבעיה: לוגיקה לוקחת זמן. כל שער (AND, OR וכו') מעכב את הסיגנל בכמה פיקו-שניות.

- האתגר ב-Timing: אם הסיגנל עובר דרך Path ארוך מדי (למשל Path 4 שנראה ארוך ומורכב יותר מ-Path 2), הוא עלול להגיע ל-Flip-Flop הבא אחרי שהשעון כבר נסגר.

- התוצאה: המערכת תקרא ערך שגוי (או ערך ישן), וכל המחשב יקרוס או יבצע טעות בחישוב. זה נקרא Timing Violation.

מה בודקים בבדיקות טימינג (Timing Analysis)?

המרצה בטח הזכירה שני מושגים קריטיים שמופיעים בכל מבחן:

- Setup Time (זמן הכנה): המידע חייב להגיע ל-Flip-Flop מספיק זמן לפני שהשעון דופק, כדי שהערך "יתייצב". אם המסלול (Path) איטי מדי – יש לנו Setup Violation.

- Hold Time (זמן החזקה): המידע חייב להישאר יציב קצת זמן אחרי שהשעון דפק, כדי שהוא לא ייעלם לפני שהספיקו "לנעול" אותו.

למה זה קשור לבדיקות חומרה?

בייצור של שבבים, לא כל השבבים יוצאים זהים.

- בשבב אחד, שכבת המתכת (הפוליגון שראינו קודם) יצאה קצת יותר עבה, ולכן החשמל זורם בה מהר.

- בשבב אחר, היא יצאה דקה מדי, ולכן יש התנגדות גבוהה והאות זוחל (Slow Chip).

בדיקות הטימינג מוודאות שגם השבב ה"עצלן" ביותר מצליח להעביר את המידע ב-Path 4 בזמן שהקצבנו לו. אם הוא לא עומד בזה – הוא נפסל, או שמוכרים אותו כמעבד חלש יותר (זה מה שקורה ב-Overclocking של מעבדים).

RTL -REGISTER TRANSFER LEVEL
1. מה זה אומר בפועל?

במקום לצייר מיליארד שערים לוגיים, המהנדס כותב קוד (בשפות כמו Verilog או VHDL) שמתאר איך מידע עובר בין "אוגרים" (Registers/Flip-Flops) דרך "לוגיקה".

תחשוב על זה ככה:

- Registers: ה"תחנות" שבהן המידע עוצר (הריבועים שראית בתמונה הקודמת עם ה-D וה-Q).

- Transfer: הדרך שהמידע עושה ביניהן (ה-Logic שמעבד את הנתונים בדרך).

2. איפה זה פוגש אותך בקורס בדיקות חומרה?

בקוד ה-RTL הכל נראה מושלם. אבל כשאנחנו בודקים חומרה, אנחנו צריכים לוודא שהקוד הזה "יתרגם" למשהו שאפשר לבדוק פיזית. כאן נכנסים שני מושגים שאתה חייב להכיר:

- RTL Verification (אימות): בודקים בעזרת סימולציה שהקוד שכתבנו עושה מה שרצינו (למשל, שהמחבר באמת מחבר). זה קורה לפני שבונים את הצ'יפ.

- Logic Synthesis: זה התהליך שבו הופכים את קוד ה-RTL (הטקסט) ל-Netlist (רשימה של שערים לוגיים וחוטים).

3. הקשר לתמונה הקודמת ששלחת

בתמונה של ה-Timing ששלחת קודם, ראית מסלולים בין Flip-Flops. ב-RTL, המהנדס פשוט יכתוב משהו כמו: always @(posedge clk) OutReg <= InReg1 + InReg2; השורה הזו אומרת: "בכל פעימת שעון, קח את המידע משני אוגרים, תחבר אותם (Logic), ותעביר לאוגר הבא".

הבדיקה שלך היא לוודא שבזמן שה"חיבור" הזה קורה בסיליקון, הוא לא לוקח יותר מדי זמן (Timing) ושאין שם קצר פיזי.

לסיכום ההיררכיה (מלמעלה למטה):

- RTL: כתיבת הקוד (הכי גבוה, הכי נוח).

- Gate Level: השערים הלוגיים (AND, OR, NOT).

- Transistor Level: ה-pMOS וה-nMOS שדיברנו עליהם.

- Layout: הפוליגונים והנחושת (הרמה הפיזית הכי נמוכה).

בדיקות:
מבנה ייצור ציפ עושים שתי בדיקות נוספות:
בדיקה 1 :טימינג: שינויי סיגנלים, מנותקים מפיסיקה, שערים לוגים גם ללא עיקוב – clk  הבסיסי ביותר, כלומר צריך לבדוק שהציפ עובד נכון גם שיש שגיאות בטימינג כי במציאות אף שתי ציפים לא עובדים בדיוק אותו הדבר מבחינת שעון – כלומר הזמן שעון לא זהה יש שגיאה כלשהי
בדיקה 2 place and route : 
למקם טרנזיסטורים ואז להשים חיבורים ולראות שאין בעיה שחיבורים חוצים זה את זה ויוצרים קצר מציאת ומיקום אופטימלי של netlist   כך שניכנס לפני שטח של אותו פוליגון אותו מלבן

בדיקה 1: בדיקות טימינג (STA - Static Timing Analysis)

דייקת מאוד בנקודה של ה"פיסיקה". בבדיקה הזו אנחנו לא בודקים זרמים, אלא זמנים.

- למה לבדוק שגיאות? כמו שאמרת, אין שני צ'יפים זהים. בתהליך הייצור יש "וריאציות" (PVT - Process, Voltage, Temperature). שבב אחד עובד בחרמון ב-$-10^{\circ}C$ ושבב אחר באילת ב-$45^{\circ}C$. הטמפרטורה משנה את מהירות זרימת האלקטרונים.

- הפתרון - Corners: אנחנו בודקים את הצ'יפ ב"פינות" הקיצוניות:

  - Best Case: הכל עובד הכי מהר שאפשר (בודקים שלא נוצרות בעיות Hold).

  - Worst Case: הכל איטי ומקרטע (בודקים שאין בעיות Setup והכל מגיע לפני השעון).

- ה"שגיאה" (Skew): השעון לא מגיע לכל הטרנזיסטורים בדיוק באותה ננו-שנייה. הבדיקה מוודאת שהלוגיקה חזקה מספיק כדי לשרוד את חוסר הדיוק הזה.

בדיקה 2: Place and Route (P&R)

זהו השלב שבו הופכים את ה-Netlist (רשימת הקשרים הלוגיים) לפוליגונים פיזיים בתוך המלבן של הצ'יפ.

- Placement (מיקום): התוכנה צריכה להחליט איפה לשים כל טרנזיסטור. המטרה היא למקם שערים שקשורים זה לזה קרוב אחד לשני, כדי שהחוטים לא יהיו ארוכים מדי (חוט ארוך = עיכוב בטימינג).

- Routing (חיווט): כאן קורה הקסם שתיארת. המערכת מחווטת מיליארדי חוטים בשכבות שונות (Layers).

  - מניעת קצרים: היא מוודאת שחוט בקומה 3 לא נוגע בטעות בחוט אחר בקומה 3.

  - אופטימיזציה: היא מנסה "לדחוס" כמה שיותר לוגיקה לתוך אותו שטח סיליקון (כי שטח = כסף).

איך זה מתחבר לקורס בדיקות חומרה (Testing)?

הבדיקות האלה (STA ו-P&R) קורות בזמן התכנון כדי למנוע טעויות מראש. אבל, אם הן נכשלו או שהייצור לא היה מושלם, נוצרות התקלות שאתה לומד עליהן:

- אם ה-Routing היה צפוף מדי, נוצר קצר (Bridging Fault).

- אם ה-Placement גרם למסלול להיות ארוך מדי, נוצרת תקלת זמן (Delay Fault).

סיכום קצר:

- RTL: "מה הצ'יפ אמור לעשות?" (הקוד).

- STA: "האם הוא יעשה את זה מהר מספיק?" (השעון).

- P&R: "איך נדחוס את הכל לתוך הקופסה בלי שיהיה קצר?" (הפוליגונים).

מייצוג RTL עוברים לייצוג NETLIST(טקסט) ומשם לייצוג גרפי פוליגונים- תבניות

layout -ייצוג של  הציפ במושגים של מפעל מה צריך לעשות מפעל הפוליגונים

 שלב place and route  - שלב של תרגום של net list ממושגים של טקסט למושגים של מפעל

רשימה של פוליגונים לכל אחד: חומרים כימים או פיזים עודף או חוסר אלקטרונים באיזורים שכבה של מתכת

 תמונה של רכיב אמיתי

האתגר למקם את הטרנסיטורים כך שהם נכנסים לשטח

עכשיו המפעל קיבל את הציפ בעזרת התמונות: והוא מייצר את הציפ

תהליך הייצור: מפעיל לייצור סיליקון
  חותכים למעגלים 
סיליקון חומר מבודד ולכן שותלים שם חומר מוליך 
יש מכונות שמעבדות חומר סיליקון כדי להפוך אותו לחצי מוליך צירך לשתול לפי ה LAYOUT  איפה להשים חוסר ואיפה עודף אלקטרונים

 תחום זה הוא וריפיקציה של ציפים: ai נותן גרף ואז צריך לראות שהוא נכון.
פפ0

מקרינים אור כדי לאכול אזור בצ'יפ ואז שותלים שם את החומר המוליך בעזרת הקרנה או איזור כימי ואז ככה מיצרים צ'יפים אנו בודקים אם עשו נכון.